|  | Pieczęć oferenta |  |  |  | Data ........………….................. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 |
|  |  | KOSZTORYS OFERTOWY /ŚLEPY/ |  |  |  |  |
|  | Obiekt: przebudowa ulicy Grabowej w m.Parszów |  |  |  |  |  |
| lp. | Podstawa | Opis | j.m. | ilość | cena jedn. | Wartość netto |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,485 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0103-03-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 30cm, 2 x 40cm z karczowaniem pni. | szt | 3 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0105-07 | Karczowanie pnia o średnicy 120cm | szt | 1 |  |  |
|  |  | PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0107-02 | Wyrównanie podbudowy /istniejącej nawierzchni/ tłuczniem kamiennym sortowanym zgodnie z tabelą wyrównań | m3 | 219 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 1401-04 | Ręczne formowanie poboczy, obustronnie, szerokość 2x 0,75[m] z materiału kamiennego /kliniec/ warstwą średnio grubości 15[cm] wg tabeli. | m3 | 132 |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową z mechanicznym wbudowaniem w ilości 75[kg/m2] | t | 149 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0311-05-06 | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR1 | m2 | 3760 |  |  |
|  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy B-20, studzienki kanalizacyjne | szt | 26 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe | szt | 17 |  |  |
|  |  |  |  | Vat ....... % |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |
|  | Słownie ............................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |
|  |  | ............................................................................................................................................................. |  |  |  |  |

|  | Załącznik nr 1 PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiekt: przebudowa ulicy Grabowej w m. Parszów |  |  |  |  |
| lp. | Podstawa | Opis |  | j.m. | ilość |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , dla trasy drogowej w terenie równinnym |  | km | 0,485 |
| 2 | KNR 2-01 0103-03-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 30cm, 2 x 40cm z karczowaniem pni. |  | szt | 3 |
| 3 | KNR 2-01 0105-07 | Karczowanie pnia o średnicy 120cm |  | szt | 1 |
|  |  | PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0107-02 | Wyrównanie podbudowy /istniejącej nawierzchni/ tłuczniem kamiennym sortowanym zgodnie z tabelą wyrównań |  | m3 | 219 |
|  |  | jezdnia - warstwa wyrównawcza | 215 |  |  |
|  |  | km 0+950 - zakończenie robót 10[m] x 4[m] x 0,10m | 4 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 1401-04 | Ręczne formowanie poboczy, obustronnie, szerokość 2x 0,75[m] z materiału kamiennego /kliniec/ warstwą średnio grubości 15[cm] wg tabeli. |  | m3 | 132 |
|  |  | NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową z mechanicznym wbudowaniem w ilości 75[kg/m2] |  | t | 149 |
| 7 | KNR 2-31 0311-05-06 | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR1 |  | m2 | 3760 |
|  |  | jezdnia 485 x 4,0m | 3760 |  |  |
|  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy B-20, studzienki kanalizacyjne |  | szt | 26 |
| 9 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe |  | szt | 17 |