SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-01.02.01.

Usunięcie drzew i krzewów.

Spis treści.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonanie robót.

5.1.  Wymagania ogólne.

5.2.  Usunięcie drzew i krzewów.

5.3.  Spalenie usuniętych roślin.

6. Kontrola jakości robót.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10.Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów na drodze

gminnej (ul. Ceglanej) w m. Wąchock

.............................................................................................................................................

1.2. Zakres stosowania SST.

# Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych

z usunięciem drzew i krzewów, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

Roboty obejmują:

mechaniczne ścięcie drze o śr. 16 – 35 cm

...............................................................................................................................................

1.4. Określenia podstawowe.

# Stosowne określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi  w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

# Sprzęt pod względem typów i ilości powinien odpowiadać założeniom w projekcie organizacji

robót lub uzgodnieniom z Inspektorem Nadzoru i być  przez niego zaakceptowany.

# Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robót.

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów  należy stosować:

- piły mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

- spycharki, równiarki,

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem

drzew.

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi.

# W czasie transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed  możliwością

przesuwania się.

Pnie, karpina i gałęzie powinny być transportowane w miejsce wskazane przez Inspektora

Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów

ładunku i innych parametrów technicznych.

# Transport powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-M-00.00.00  "Wymagania

ogólne”.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wymagania ogólne.

# Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie

drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, na  wskazane

miejsce,  zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości  po

wykarczowaniu.

# Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach  dokopów i w innych

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z drzew i

krzewów.

# Prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinny być uzgodnione przez

Zamawiającego z odpowiednimi władzami.

# W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania

w nasypy, teren należy całkowicie oczyścić  z roślinności, wykarczować pnie i usunąć

korzenie, tak aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do

wbudowanych w nasypy nie przekraczała 2 %.

# W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby żadne części roślinności nie znajdowały

się na głębokości do 60 cm poniżej  niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.

# Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być

przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być

zachowana, zostanie  uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

# Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

# harmonogram robót  dotyczące karczowania drzew i krzewów.

5.2. Usunięcie drzew i krzewów.

# Wszystkie pnie drzew i krzewów, znajdujących się w pasie robót  ziemnych powinny być

wykarczowane, za wyjątkiem następujących  przypadków:

a/ W obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm  i istniejąca rzędna terenu

w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony

drogi  albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami  powinny być

ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej

zasady, wymagającej  karczowania pni, nie ma zastosowania jeżeli przewidziano

stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu.

b/ W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z  terenem. W tym przypadku

pnie powinny być ścięte równo z  powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

# Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami

zawartymi w BN-72/8932-01 [1]. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy

tymczasowo zabezpieczyć  przed gromadzeniem się w nich wody.

# Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające

wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót.

# Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykonane

z dużą ostrożnością, w sposób który nie  spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie

zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.3. Spalanie usuniętej roślinności.

# Jeżeli jest dopuszczone przez Inspektora Nadzoru spalanie roślinności usuniętej w czasie

# robót przygotowawczych, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z

# zachowaniem  wszystkich wymogów  bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.

# Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalenie, z powstawaniem

małej ilości dymu, to jest spalanie  w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym

dopływem  powietrza. Po  zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony,

bez pozostawienia tlących się części.

# Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy, zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od

spalania lub jego przerwania, a nagromadzony  materiał do spalenia stanowi przeszkodę w

prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego

składowania lub w inne miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie

możliwe dalsze  spalenie.

Pozostałości po spaleniu powinny być złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku gdy pozostałości są zakopywane, to  powinny być one układane w warstwach.

Każda warstwa powinna być  przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być

przykryta  warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio

wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami

odwodniającymi ani pod jakimikolwiek  obszarami, na których odbywa się przepływ wód

powierzchniowych.

6. Kontrola jakości robót.

# Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową

i na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania

dołów i zagęszczenia gruntu, wypełniającego doły.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów  jest:

- dla drzew   - sztuka

- dla krzewów – m2 lub hektar

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru.

Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

# Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji

projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe

roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić

podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów dokonuje  Inspektor Nadzoru,

po zgłoszeniu  robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór  powinien być przeprowadzony

w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z

Inspektorem Nadzoru.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne".

9. Podstawa płatności.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. p. 7 zgodnie z obmiarem

i oceną jakości robót.

Roboty obejmują następujące ilości:.

- 2 szt.

Cena wykonania robót obejmuje:

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce,

- zasypanie dołów i zagęszczenie gruntu wypełniającego doły,

- ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

10. Przepisy związane.

Nie występują.