SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-01.01.01.

Odtworzenie trasy w terenie.

Spis treści:

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Punkty główne trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ustalenia ogólne.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

5.5. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące

wykonywania i odbioru robót  związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i

punktów wysokościowych na drodze

droga gminna (ul. Ceglana w m. Wąchock)

...............................................................................................................................................

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument   przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót mających na

celu odtworzenie (wyznaczenie) w terenie przebiegu trasy drogi oraz położenia obiektów

inżynierskich zgodnie z dokumentacją projektową.

Roboty obejmują;

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym

...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

W zakresie robót pomiarowych wchodzą:

a/ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

oraz uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg. potrzeb.

b/ wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów.

c/ wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją

projektową.

d/ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych.

Obejmuje sprawdzenie osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie

ich, ochronę przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie

i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontury, podpory,

punkty).

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia – zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami  podanymi  w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanych robót oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00.

2. Materiały.

Do utwardzenie punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich

realizacji powinny mieć średnicę 0,15 – 0,20 m i długość 1,5 – 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o dł. około 0,3 m

i średnicy 0,05 – 0,08 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce

stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój

prostokątny.

Materiały do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinny być zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru..

3. Sprzęt.

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych należy wykonywać przy użyciu

zalegalizowanego sprzętu geodezyjnego, przyrządów mierniczych takich jak: teodolity

lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe lub inny sprzęt

stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować

uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów. .

4. Transport.

Nie występuje.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Ustalenia ogólne.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami

GUG i K (1-7).

Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi

trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytycze-

nia trasy, wykaz punktów wysokościowych oraz wszelkie inne dane, niezbędne do

zidentyfikowania tych punktów w terenie.

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia

robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifika-

cje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności

wykonanych robót, z dokumentacją projektową, SST oraz zmianami wprowadzonymi

w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy, reperów roboczych. Błędy te

powinny  być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu a w przypadku różnic powiado-

mić o tym Inspektora Nadzoru.

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem

odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumen-

tacji projektowej i rzędnych rzeczywistych akceptowane przez Inspektora Nadzoru,

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim

przypadku obciążają Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charaktery-

stykę i położenie tych punktów.

Forma i wzór tych oznaczeń  powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich

oznaczeń w czasie trwania robót.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy  i punktów wysokościowych.

## Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia  powinny być zastabilizo-

wane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także

dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie

może przekraczać 500 m.

## Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe  (repery robocze) wzdłuż

osi trasy drogowej, a także przy każdym  obiekcie inżynierskim.

## Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy  drogowej w terenie

płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast  w terenie falistym i górskim powinna

być odpowiednio zmniejszona,  zależnie od jego konfiguracji.

## Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych  z wykonaniem trasy

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako  repery robocze można wykorzystać punkty

stałe na stabilnych,  istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich

punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubszych

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie  w sposób wykluczający osiadanie.

## Rzędne reperów roboczych należy określić z dokładnością do 0,4 cm stosując niwelację

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

## Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia,  zawierające

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i  jego rzędnej.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

## Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji

projektowej.

## Oś trasy powinno być wyznaczona w punktach głównych i w punktach  pośrednich w

odległości zależnej od charakterystyki terenu i  ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej

niż co 50 metrów.

## Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji

projektowej nie może być większe niż  5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z

dokładnością do 1 cm  w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji

projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub rur

metalowych. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonaw-

ca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza

granicą robót.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

a/ wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu

(określenie granicy robót ziemnych).

b/ wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i

wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych).

i powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i zaakcepto-

wanych przez Inspektora Nadzoru.

## Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki

lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku  nasypów o wysokości przekracza-

jącej 1 metr oraz wykopów głębszych  niż 1 metr. Odległość między palikami lub

wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.

## Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów

poprzecznych.

## Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie  nasypów i

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

## Konieczne jest profilowanie przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie

z dokumentacją projektową oraz w innych  dodatkowych punktach akceptowanych

przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych.

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie  w terenie poprzez:

a/ wytyczenie osi obiektu,

b/ wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu,  w szczególności

przyczółków i filarów mostów i wiaduktów.

## W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis

odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia  tych obiektów.

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.3.

Rzędne punktów wyznaczających położenie obiektu należy określić z dokładnością do

1 cm w stosunku do  rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy

i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych

w instrukcjach i wytycznych  GUGiK [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.

## Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg  następujących

zasad:

a/ oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych  i krzywiznach

w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b/ robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości,

c/ wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą

co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze   i w miejscach budzących

wątpliwości.

7. Obmiar robót.

## Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie

jest 1 kilometr trasy drogowej, a w przypadku  robót mostowych w jednostkach

określonych w dokumentacji projektowej.

8. Odbiór robót.

## Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje

na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli

geodezyjnej, które Wykonawca  przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

## Płatność za 1 kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów

geodezyjnych lub protokołu z kontroli   geodezyjnej.

Roboty obejmują następujące ilości:

- 0,545 km

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Cena wykonania robót obejmuje:

-     sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

-     uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją

projektową,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i

oznakowanie ułatwiające odszukanie i  ewentualne odtworzenie.

## Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest  ujęta w koszcie

robót mostowych.

10. Przepisy związane.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji

i Kartografii, Warszawa, 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma  GUGiK, 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK, 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK, 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.