SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-01.02.04.

# Rozbiórka elementów dróg, ulic i ogrodzeń

Spis treści:

- Wstęp.

  - Przedmiot SST.

  - Zakres stosowania SST.

  - Zakres robót objętych SST.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Materiały.

- Sprzęt.

- Transport.

- Wykonanie robót.

- Kontrola jakości robót.

- Obmiar robót.

- Odbiór robót.

- Podstawa płatności.

- Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót

związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic i ogrodzeń na drodze :

droga gminna (ul. Ceglana) w m. Wąchock        ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1.2. Zakres stosowania SST.

# SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu

rozbiórki następujących elementów:

- rozbiórka części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 30 cm

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1.4. Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe  są zgodne D-M-00.00.00 i odpowiednimi  polskimi

normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich

zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania podano w D-M-00.00.00.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Sprzęt  pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

# Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

wymagań jakościowych, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone  do robót.

Do wykonania robót należy stosować:

- frezarki

- piły

- młoty pneumatyczne

- ładowarki

- spycharki

- samochody ciężarowe

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport powinien odpowiadać wymaganiom podanym w D-M-00.00.00.

# Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami

transportowymi na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Środki  transportu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

## Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia

wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników, rur betonowych

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane

przez Inspektora Nadzoru.

Warstwy nawierzchni należy usunąć mechanicznie w sposób określony w dokumentacji

projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementów betonowych

(krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, bariery) dopuszcza się ręczne prowadzenie prac

rozbiórkowych.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez

powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce określone w dokumentacji

projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez

Inspektora Nadzoru.

Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń znajdujące

się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy

drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.

Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem

do poziomu otaczającego terenu i zagęścić, zgodnie z wymaganiami określonymi

w BN-72/8932-01 „Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakości robót.

- Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do wykorzy-

stania.

- Kontrolę zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych

elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania

określone w SST D-02.01.01. – „Roboty ziemne”.

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne zasady kontroli robót podano w D-M-00.00.00.

7. Obmiar robót.

# Jednostką obmiarową  robot związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

# dla przepustów z rur betonowych     - mb

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru.

Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji

projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na piśmie.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie będą

stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót.

## Odbioru robót związane z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń dokonuje Inspektor

## Nadzoru, po  pisemnym zgłoszeniu robot do  odbioru przez Wykonawcę.

## Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez

Inspektora Nadzoru.

Ogólne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

9. Podstawa płatności.

# Płatność należy ustalić na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.7, zgodnie z obmiarem

i oceną jakości robót.

Roboty związane z wykonaniem rozbiórki elementów dróg, ulic i ogrodzeń obejmują

następujące ilości:

- rozbiórka części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 30 cm – 25 mb

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- rozebranie (zerwanie) elementów dróg i ulic wyszczególnionych w pkt. 1.3.

- odwiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robot,

- ewentualne wypełnienie dołów (wykopów) gruntem i zagęszczenie.

10. Przepisy związane.

BN-77/8931-12       -  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-S-02205             -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.