SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-03.02.01.

## Podniesienie studzienki ściekowej lub kratki ściekowej,

regulacja zaworów.

Spis treści:

- Wstęp.

  - Przedmiot SST.

  - Zakres stosowania SST.

  - Zakres robót objętych SST.

  - Określenia podstawowe.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Materiały.

- Sprzęt.

- Transport.

- Wykonanie robót.

5.1. Demontaż.

5.2. Wykonanie nadbudowy z betonu B-20.

- Kontrola jakości robót.

- Obmiar robót.

- Odbiór robót.

- Podstawa płatności.

- Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót

związanych z :

regulacją pionową studzienek kanalizacji sanitarnej

na drodze gminnej (ul. Partyzantów) w m. Wąchock

...........................................................................................................................................

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują:

regulacją pionową studzienek kanalizacji sanitarnej – 8 szt..

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami

i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

a) Beton

W celu podniesienia studzienki ściekowej, kratki ściekowej  na wymaganą wysokość

należy wykonać "kominek" z betonu co najmniej B 20 na mokro. Beton powinien

odpowiadać wymaganiom  normy PN-88/B-06250 "Beton zwykły". Wykonawca powinien

przedstawić Inspektorowi Nadzoru atest wydany przez producenta na wbudowaną

mieszankę betonową stwierdzający zgodność jej cech z wymaganiami normowymi.

b) Zaprawa cementowa 1:3 - wg. PN-90/B-14501.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru i takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót. Do wykonywania robót mogą być przydatne: piły do cięcia asfaltu

i betonu, wibratory powierzchniowe i wgłębne do zagęszczania mieszanki betonowej i inny

drobny sprzęt.

4. Transport.

Dowóz mieszanki betonowej do miejsca wbudowania powinien odbywać się przy użyciu

środków transportowych uniemożliwiających:

- segregację składników

- zmianę składu mieszanki

- zanieczyszczenie mieszanki

- zmianę konsystencji

5. Wykonanie robót.

5.1. Demontaż górnej części studzienki ściekowej lub kratki  ściekowej.

# Wykonawca powinien wykonać demontaż w taki sposób by nie uszkodzić wpustu studzienki

czy kratki ściekowej. Pozostałe  elementy studzienki powinny pozostać w stanie

poprzedzającym  demontaż.

5.2. Wykonanie nadbudowy - "kominka".

# Przed przystąpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia  włazu studzienki

ściekowej czy kratki ściekowej na wymaganą  wysokość zalecaną przez Inspektora Nadzoru

należy powierzchnię dokładnie oczyścić.

Następnie należy wykonać deskowanie zapewniające odpowiedni  kształt, wymiary i

wygląd zewnętrzny "kominka".

W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową  i zagęścić ją

wibratorem wgłębnym, dopuszcza się za zgodą  Inspektora Nadzoru zagęszczenie ręczne.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach wyższych  niż +5oC.

Mieszanki betonowej nie wolno zrzucać z wysokości mniejszej niż 0,75 m.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem i wstrząsami a

potem prowadzić pielęgnację betonu poprzez   znaszanie wodą.

Wymiary i sposób wykonania nadbudowy powinny gwarantować  stabilne i szczelne

umocnienie włazu lub kratki ściekowej.

Następnie należy zamontować właz studzienki lub kratkę ściekową.

# Tak wykonana nadbudowa z betonu powinna być od strony zewnętrznej  pokryta

materiałem izolacyjnym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, "Katalogiem Budownictwa"

i "Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych".

6. Kontrola jakości.

Obejmuje sprawdzenie jakości mieszanki betonowej na podstawie  atestu producenta,

pomiaru wykonanej nadbudowy i ocenę wizualną.

7. Obmiar robót.

# Jednostką obmiaru jest 1 szt. podniesionej na odpowiednią  wysokość studzienki ściekowej,

kratki ściekowej lub zaworu.

8. Odbiór robót.

# Odbioru robót objętych niniejszą SST dokonuje Inspektor Nadzoru na  podstawie oceny

jakości robót, obmiaru na budowie, po stwierdzeniu zgodności z SST, odpowiednimi normami

i poleceniami wydanymi w czasie trwania robót.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 szt. podniesionej na odpowiednią wysokość studzienki ściekowej, kratki

ściekowej lub zaworu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Zgodnie z dokumentacją projektową roboty obejmują następujące  ilości:

regulacją pionową studzienek kanalizacji sanitarnej – 8 szt..

..............................................................................................................................................

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót

- demontaż

- wykonanie deskowania

- dostarczenie mieszanki betonowej

- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej

- pielęgnację betonu

- rozebranie deskowania

- izolację zewnętrznej powierzchni "kominka"

- zamontowanie włazu, kratki ściekowej lub zaworu

- pomiary kontrolne

- Przepisy związane.

PN-88/B-06250   - "Beton zwykły".

"Katalog Budownictwa"

"Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych