SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM

PODŁOŻA

- 1 -

Spis treści.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonanie robót.

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót.

5.2.  Wyznaczenie koryta.

5.3.  Wykonanie koryta.

5.4.  Profilowanie podłoża.

5.5.  Zagęszczenie podłoża.

5.6.  Utrzymanie koryta.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne  zasady  kontroli jakości robót.

6.2.  Badania i pomiary wykonanego koryta.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10.Przepisy związane.

- 2  -

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru  robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i

zagęszczeniem podłoża na drodze

gminnej Wymysłów - Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonywaniu koryta

wraz z zagęszczeniem i profilowaniem  i obejmują:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża  pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych  robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Do wykonania koryta należy stosować:

- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta (równiarki

samojezdne, spycharki uniwersalne).

- 3 -

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może

mieć zastosowania.

- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczonej powierzchni oraz ubijaki

mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu.

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych robót lub nie będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Jeżeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odkład, to może

być on wywożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora

Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta dopiero po zakończeniu i odebraniu

robót przygotowawczych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów

odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym a zarazem

bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania warstw nawierzchni.

Po wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może

odbywać się ruch budowlany inny niż ruch bezpośrednio związany z wykonaniem

pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane

roboty związane z wykonaniem oraz profilowaniem  i zagęszczeniem koryta.

5.2. Wyznaczenie koryta.

Wytyczenie koryta powinno być zgodne z dokumentacją projektową i tolerancjami

określonymi w niniejszej SST.

Profil koryta powinien być wyznaczony za pomocą palików i szpilek odpowiednio

zamocowanych i utrzymywanych w czasie robót.

Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie

większych niż co 10 m.

- 4 -

5.3. Wykonanie koryta.

Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu w którym prowadzone są roboty i do

trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować spycharki

uniwersalne oraz cięższe typy równiarek.

Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku gdy np. zbyt mała szerokość

koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn lub zakres robót jest mały - za zgodą

Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposób zagospodarowany zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.

Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie

z dokumentacją projektową.

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od

projektowanych.

Przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża należy jego powierzchnię

dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca  stalowego lub gładkiego lub inny sposób

zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. Do mechanicznego profilowania podłoża

należy używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Zagęszczanie podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu należy podłoże zagęścić walcami gładkimi stalowymi lub

ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno dostępnych, lub innym

sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez badanie wskaźników zagęszczenia

zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podano

w tablicy 1.

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej

o więcej niż -20 %, +10 %.

5.6. Utrzymanie koryta.

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie do

czasu rozpoczęcia układania podbudowy.

- 5 -

Tablica 1.

Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podłoża [ Js ].

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Js dla dróg: |  |
| --- | --- | --- |
|  | o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim ≥ KR 3 | o ruchu mniejszym od ciężkiego <KR 3 |
| górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00˙˙˙˙˙˙˙ | 1,00˙˙˙˙˙˙˙ |
| na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni terenu lub robót ziemnych | 1,00˙˙˙˙˙˙˙ | 0,97 |

W przypadku, gdy materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania

zagęszczenia za pomocą oznaczenia wskaźników zagęszczenia [Js], kontrolę zagęszczenia

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł

odkształcenia podłoża wg. BN-64/8931-02.

Powinien być spełniony warunek:

EII

____  ≤ 2,2

EI

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robót.

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych

i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2.

#### Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i

wyprofilowanego podłoża

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość warstwy | 10 razy na 1 km |
| 2. | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4. | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 5. | Rzędne wysokościowe | w osi jezdni i na jej krawędziach co 100 m |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie *) | w osi jezdni i na jej krawędziach co 100 m |
| 7. | Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża | w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 6002 |
| *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. |  |  |

- 6 -

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża).

## Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może się  różnić od szerokości

projektowanej o więcej  niż +10 cm, -5 cm.

6.2.3. Równość koryta  (profilowanego podłoża).

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą,

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą  przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.

# Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża  powinny być

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5 %.

6.2.5. Rzędne wysokościowe.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie.

# Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi  projektowanej o więcej

niż ±3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 0,5 cm dla pozostałych

dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta  (profilowanego podłoża).

Wskaźnik zagęszczenia koryta  i wyprofilowanego podłoża określony wg

BN-77/8931-12 [5]  nie powinien być mniejszy od  podanego w tablicy 1.

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się  porównanie  wartości modułów

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3], nie powinien  być większy od 2,2.

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].

Wilgotność gruntu  podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od

-20 % do +10 %.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie z

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

- 7 -

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru

robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonane roboty a do odbioru

przedstawia zestawienia wszystkich wyników badań i pomiarów z bieżącej kontroli robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań i pomiarów Wykonawcy

oraz laboratorium inwestora oraz na podstawie oceny  wizualnej.

W czasie odbioru Inspektor Nadzoru może polecić wykonanie dodatkowych badań, gdy

zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z wymaganiami SST (koszty tych

badań ponosi Wykonawca) lub gdy istnieją  jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót

lub rzetelności badań Wykonawcy (koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie

stwierdzenia usterek). Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,

SST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg. SST, dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa płatności.

Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i

oceną jakości robót, na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową  roboty związane z wykonaniem koryta wraz z

profilowaniem i zagęszczeniem obejmują następujące ilości:

- ilość robót zgodnie z przedmiarem

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- załadunek nadmiaru od spojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podłoża,

- zagęszczenie,

- utrzymanie koryta lub podłoża,

- przeprowadzenie  pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej

- 8 -

10. Przepisy związane.

- PN-88/B-04481  "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu".

- BN-70/8931-12  "Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu".

- BN-72/8932-01  "Roboty ziemne".

BN-68/8931-04  "Pomiar równości nawierzchni łatą i planografem" .