SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-06.01.03.

Umocnienie rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi.

Spis treści:

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

2.1. Elementy prefabrykowane.

2.2. Zaprawa cementowa.

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoża.

5.2. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi.

6. Kontrola jakości.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru umocnienia

# rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi na drodze

- gminnej Wymysłów - Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

# Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty omówione w niniejszej SST mają zastosowanie do następujących robót

# związanych z umocnieniem rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi:

- ilość robót zgodnie z przedmiarem

1.4. Określenia podstawowe.

Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która po

zmontowaniu na budowie stanie się umocnieniem rowu lub ścieku.

Zaprawa_cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które

przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami

podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Elementy prefabrykowane.

Elementy prefabrykowane stosowane do wykonania umocnień rowów i ścieków powinny

spełniać wymagania dotyczące: zakresu stosowania,  jakości, tolerancji dotyczących

wymiarów i kształtu, wytrzymałości,  właściwego wykonania połączeń.

Elementy prefabrykowane powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową

uwzględniającą parametry wytrzymałościowe i trwałość prefabrykatów.

Ponadto poszczególne elementy powinny spełniać wymagania w zakresie  materiałów,

mieszanki betonowej i betonu.

Produkować elementy betonowe może wytwarzać producent dysponujący odpowiednim

zapleczem sprzętowym i badawczym.

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru atesty na poszczególne

prefabrykaty używane do umocnień rowów i ścieków. Atest powinien być potwierdzony

badaniami wykonywanymi w ramach okresowej kontroli jakości w czasie produkcji

elementów.

Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny być poddane ocenie:

- wyglądu zewnętrznego

- kształtu i wymiarów prefabrykatu

Inspektora Nadzoru może zlecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w razie, gdy

wizualna ocena stwarza wątpliwości co do jakości  elementów prefabrykowanych.

Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji projektowej powinny mieścić się w

granicach tolerancji. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:

- w długości elementu -   5 mm

- w wysokości i szerokości elementu -  5 mm

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się

drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach  powietrza i po wodzie, których głębokość

nie przekracza 5 mm.

Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

Elementy prefabrykowane powinny być wyprodukowane z betonu  klasy co najmniej B 25

zgodnie z warunkami normy PN-88/B-06250  "Beton zwykły".

2.2. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania normy PN-65/B-14504

"Zaprawa cementowa"

Zaprawa cementowa może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające.

Do produkcji zapraw można stosować cementy portlandzie  marek 25, 35, 45 oraz hutnicze

25 i 35 stosowany może być  również cement szybkotwardniejący 40.

## Do wykonania umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy  marek 80 i 100.

Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien

przekraczać 5 h.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Do wykonania umocnień rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi  należy

stosować:

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyty ubijające  przeznaczone

do zagęszczenia podłoża.

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Częściowo roboty mogą być wykonywane ręcznie.

4. Transport.

Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w D-M-00.00.00.

Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie

przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego  środka transportu.

Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być  symetryczne. Elementy

należy układać na podkładach drewnianych  o wymiarach przekroju co najmniej 10  5 cm,

z odstępami pomiędzy  elementami umożliwiającymi rozkładanie.

Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi  środkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w D-M-00.00.00.

5.1. Przygotowanie podłoża.

# Podłoże pod prefabrykaty powinno być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone

zgodnie z PN-S-02205 "Roboty ziemne".

5.2. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi.

Montaż i łączenie elementów prefabrykowanych powinny być realizowane zgodnie z

Dokumentacją Projektową.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić technologię  montażu, przeprowadzić

odpowiedni instruktaż, skontrolować  sprawność sprzętu montażowego.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli podano w D-M-00.00.00.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania umocnień  i zgodności robót:

- z wymaganiami w zakresie materiałów

- z wymaganiami odnośnie prawidłowości wykonania robót

- z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola obejmuje ocenę wizualną oraz badania i pomiary kontrolne.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 umocnionych powierzchni elementami prefabrykowanymi,

na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru  w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

# Odbiór odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości robót  oraz wyników badań i

# pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową, SST

# i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanego umocnienia elementami prefabrykowanymi należy

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych   robót.

Zgodnie z dokumentacja projektową, roboty  związane z umocnieniem powierzchni

elementami prefabrykowanymi obejmują następujące ilości:

- ilość robót zgodnie z przedmiarem

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podkładu

- ułożenie prefabrykatów z wypełnieniem spoin

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy związane.

PN-65/B-14504      - Zaprawa cementowa.

PN-88/B-06250      - Beton zwykły.

PN-S-02205            - Roboty ziemne.